HB-CRA7524

2百萬畫素雙光半球型攝影機

機

▸ 2百萬畫素CMOS雙光半球型攝影機
▸ 內建高亮度 LED 紅外線/白光，有效照射距離 30 米
▸ 最低照度0.005 Lux
▸自動電子快門控制

▸ 支援影像水平/垂直360°翻轉
▸ 具自動增益、白平衡控制、逆光補償、寬動態等功能
▸ 鋁合金烤漆製外殼，防水等級IP67

▸ 內建1組MIC(支援同軸帶帶聲)功能

▸ 開放完整OSD可調整攝影機參數(UTC同軸線控功能)

▸ 內建百萬畫素鏡頭，標準品為2.8mm
▸ 具智能雙光切換功能:夜間可自訂黑白/全彩模式或智能警報(人/車)切換全彩模式

電器產品規格                       產品規格如變動將不另行通知

| 產品型號 | HB-CRA7524 |
| --- | --- |
| 系統 | NTSC／PAL（依地區選用） |
| 感光元件 | 1/3”CMOS |
| 影像切換 | AHD / TVI / CVI / CVBS |
| 最低照度 | 0.005 Lux ，0 Lux IR/ON |
| 解析度 | 1920 x 1080 30fps |
| 雜訊比 | 52dB (AGC OFF) |
| 白平衡控制 | 自動 |
| 電子快門 | 自動 |
| 同步方式 | 內同步 |
| 數位寬動態 | 支援 |
| 聲音 | 內建1組麥克風( TVI訊號模式) |
| LED | 1顆紅外LED / 1顆暖光LED |
| 傳輸距離 | 雙絞線Cat 5e 200米 ; 同軸電纜 5c 500米 |
| 外殼 | 鋁合金烤漆，防水IP67 |
| 電源 | DC12V / 1A |
| 重量 | 0.55kg |
| 工作溫度 | -20℃～50℃ |
| 尺寸 | 94.6(直徑) mm x 82.8(高) mm |