1200萬畫素全景型網路攝影機

機

HB-IP65A8E3B

▸ 採用H.265+/ H.264/ MJPEG壓縮格式並支援三碼流設計

▸ 內建高亮度LED紅外線,有效照射距離20米
▸ 支援IE/Chrome/Edge瀏覽器 及CMS中控軟體方便管理
▸ 內建SD卡槽位,最大支援256G錄影

▸ ICR雙濾片可自動切換，低照時彩色轉黑白
▸ 支援本機端與網路端儲存,回放,備份,等功能
▸ 支援2D及3D降噪功能

▸ 具智能功能:越線(人車分類),跨界,異常,人流統計,熱力圖,人群密度等
▸ 內建百萬畫素超廣角鏡頭1.65mm，日夜不失焦

▸ 支援魚眼,全景+4 PTZ模式

電器產品規格                       產品規格如變動將不另行通知

| 產品型號 | HB-IP65A8E3B |
| --- | --- |
| 系統 | NTSC／PAL（依地區選用） |
| 感光元件 | 1/1.7”CMOS |
| 最低照度 | 0.01Lux（F/2.0）0 Lux IR/ON |
| 解析度 | 4000 x 3000 |
| 寬動態 | 120dB |
| 串流 | 4000 x 3000@30fps 1920 x 1080 @30fps 720 x 576 @30fps |
| 圖像設置 | 飽和度/亮度/對比/銳利度 |
| 畫質 | VBR / CBR可調 |
| 白平衡控制 | TTL自動追蹤白平衡（2500∘K～9500∘K） |
| 電子快門 | 1～1/100,000秒 |
| 背光補償/強光抑制 | 支援 |
| 位移偵測 /鏡射及翻轉 | 支援 |
| 視頻輸出 | CVBS(BNC x1) |
| 聲音 | 內建1組麥克風 , 1組外接聲音輸入輸出 |
| 警報 | 支援1組警報輸入輸出 |
| RJ45 / 網路協定 | UDP， IPv4， IPv6， DHCP， NTP， RTSP， RTP， RTCP， PPPoE， DDNS， SMTP， FTP， 802.1x， SNMP， UPnP， HTTP， HTTPs， QoS |
| 電源 | DC12V 1A / POE / (MAX功耗10.5W) |
| 重量 | 0.52Kg |
| 鋁合金外殼 | 防水IP67 / IK10 |
| 工作溫度 | -30℃～60℃ |
| 尺寸 | 125(直徑) mm x 44(高) mm |