HB-TA06A

30米4合1半球紅外線攝影機

機

▸ 2百萬畫素CMOS半球紅外線攝影機
▸ 解析度1920 x 1080 
▸ 內建8顆高功率紅外線LED，有效照射距離30米
▸ 最低照度0.01 Lux 
▸ 自動電子快門控制1/60 - 1/100,000秒
▸ 低照度IRC雙濾片彩色/黑白自動切關
▸ 具自動增益、白平衡控制、逆光補償、寬動態等功能

▸ 內建1組MIC(支援同軸帶聲)功能

▸ 開放完整OSD可調整攝影機參數(UTC同軸線控功能)
▸ 內建百萬畫素鏡頭，標準品為4mm(另有2.8/6/8mm可選)

電器產品規格                       產品規格如變動將不另行通知

| 產品型號 | HB-TA06A |
| --- | --- |
| 系統 | NTSC／PAL（依地區選用） |
| 感光元件 | 2.0Mega CMOS |
| 影像切換 | AHD/TVI/CVI/類比 |
| 最低照度 | 0.01 Lux ，0 Lux IR/ON |
| 解析度 | 1920 x 1080 30fps |
| 雜訊比 | 60dB以上(AGC OFF) |
| Γ修正 | 0.45 |
| 白平衡控制 | TTL自動追蹤白平衡（2500∘K～9500∘K） |
| 電子快門 | 1/60 - 1/100,000秒 |
| 同步方式 | 內同步 |
| 掃描頻率 | 15.734 K Hz／60 Hz；15.625 K Hz／50 Hz |
| 影像輸出 | 1.0 Vp-p，75 ohm |
| 掃瞄系統 | 2 : 1交織式掃描 |
| 紅外線投射角度 | 40 / 30 / 20度 |
| LED | 8顆紅外LED，壽命10,000小時 |
| 紅外線波長 | 850nm |
| 傳輸距離 | 雙絞線Cat 5e 200米 ; 同軸電纜 5c 500米 |
| 電源 | DV12V / 1A |
| 重量 | 0.4kg |
| 工作溫度 | -10℃～50℃ |
| 尺寸 | 90(直徑) mm x 105(高) mm |